Caracterización del recurso eólico en la ciudad de Juliaca

https://doi.org/10.18271/ria.2019.445

Intérprete

Gutierrez Villarreal Ricardo

Revisor(a)

Gutierrez Villarreal Ricardo

Resultados y conclusiones

En Juliaca, Perú, a 3826 m.s.n.m., la potencia eólica media anual estimada a 10, 25, 50 y 80 metros del suelo es de 11.06 W/m2, 15.89 W/m2, 21.57 W/m2 y 26.88 W/m2, respectivamente. Estas torres podrían estar operativas solamente el 31%, 40%, 46% y 50% del año, respectivamente. De implementarse estructuras para la energía eólica, se sugiere el uso de generadores eólicos de pequeña potencia debido a que el recurso eólico no es muy abundante y posee dirección variable.

Metodología y datos

Se emplearon datos observados de viento a 10 metros de la estación meteorológica de Juliaca, los cuales fueron comparados con los datos del dataset NASA SSE, que estima vientos a 25 metros de la superficie. La extrapolación del viento a diferentes alturas se realizó considerando una relación entre las alturas del viento conocido y por extrapolar, y el coeficiente de rugosidad (fijado como 0.2). Las densidades de potencia energética se realizaron a través de la distribución de Weibull. El porcentaje de operatividad anual se realizó empleando un umbral de 3 m/s (velocidad de arranque mínima del aerogenerador).

Limitaciones de la investigación

Se necesitaría validar la derivación de vientos en niveles superiores a 10 metros con observaciones de anemómetros emplazadas en torres. Solo se dispusieron de 2 años de datos: 2013 y 2014, a paso horario. Incertidumbres asociadas a la estimación de parámetros de la distribución de Weibull.

Recomendaciones

Adaptación:

---

Mitigación:

Energía

Escala:

Provincial

Ámbito geográfico:

Juliaca

Palabras clave:

Energía eólica, Estimación de potencial energético, Energías renovables