Observational characterization and empirical modeling of global, direct and diffuse solar irradiances at the Peruvian central Andes

https://doi.org/10.3389/feart.2024.1399971

Intérprete

Flores Rojas José Luis

Revisor(a)

Flores Rojas José Luis

Resultados y conclusiones

- Patrones de irradiancia solar: El estudio identificó fluctuaciones estacionales en la irradiancia solar global (EG), difusa (EDF) y directa (EDR). Los valores máximos de EG se observaron en primavera (24.14 MJ m⁻² día⁻¹ en octubre), asociados con menos nubosidad y concentraciones moderadas de aerosoles.  
- Componentes de irradiancia: Durante el verano, EDF representa una mayor proporción de EG debido a la nubosidad y la dispersión de aerosoles. En invierno, EDR es dominante por la menor nubosidad.  
- Modelos de irradiancia: Se desarrollaron modelos empíricos utilizando funciones logísticas y polinómicas para predecir EG y EDF con alta precisión.  
- Impacto de aerosoles: La presencia de aerosoles de quema de biomasa en primavera afecta significativamente la distribución de la irradiancia.

Metodología y datos

- Instrumentación: Se utilizaron sensores BSRN instalados en el Observatorio Geofísico de Huancayo (HYGO) a 3350 m.s.n.m.  
- Base de datos: Incluye mediciones de irradiancia (EG, EDF y EDR) y variables atmosféricas entre 2017 y 2022 con resolución de 1 minuto.  
- Análisis: Se emplearon modelos de correlación para relacionar índices de claridad (KT) y fracción difusa (KD), eliminando dependencias astronómicas para capturar mejor los efectos atmosféricos.

Limitaciones de la investigación

- Calidad de los datos: La calidad de las mediciones estuvo limitada por problemas en los equipos (como fallas en el seguidor solar).  
- Representatividad regional: Las mediciones reflejan principalmente las condiciones locales del Observatorio Geofísico de Huancayo y pueden no ser completamente extrapolables a otras áreas de los Andes.

Recomendaciones

- Optimización de modelos: Mejorar los algoritmos existentes para predecir irradiancia en regiones con condiciones similares.  
- Monitoreo continuo: Fortalecer la infraestructura de medición en los Andes, incluyendo nuevos sensores y sistemas más robustos.  
- Políticas energéticas: Aprovechar los datos para diseñar sistemas solares más eficientes en los Andes Centrales, considerando los efectos estacionales de aerosoles y nubosidad.

Adaptación:

Agricultura,  Salud

Mitigación:

Agricultura,  Energía

Escala:

Provincial

Ámbito geográfico:

Huancayo, Junin

Palabras clave:

Irradiancia solar,  Andes Centrales,  modelos de irradiancia,  radiación difusa,  radiación directa,  índices de claridad,  aerosoles